Odstranění teleangiektázií

s přístrojem JETT PLASMA LIFT MEDICAL

Verze

Teleangiektázie 2019/01 CZ

Nejdříve vyhodnotíme, zda se na kůži nachází opravdu teleangiektázie (tedy lokalizované nahromadění dilatovaných drobných cév, kapilár či žilek) a ne zánětlivé změny barvy kůže nebo jiné onemocnění kůže.

Ověříme, že se nejedná o maligní nebo premaligní projev. Důležité je zaměřit se na diferenciální diagnostiku basaliomu, spinocelulárního karcinomu a melanomu.

## POSTUP PŘED OŠETŘENÍM

- Informace o kontraindikacích

- Před zákrokem je nezbytné se informovat o případných kontraindikacích, které by ošetření vylučovaly (kardiostimulátor, holterovský měřič, jiný implantovaný elektrický přístroj, epilepsie, těhotenství, přítomnost kovových náhrad v místě ošetření)

- Vyšetření léze

- Zhodnotíme charakter afekce

- Zkontrolujeme stav kůže

- Mezi indikované stavy poté zařadíme pacienty s teleangiektáziemi

- Dezinfekce a aplikace lokální anestezie

- Odstraněníme make-up

- Provedeme řádnou dezinfekci kůže (vzhledem k tomu, že přístroj JETT PLASMA LIFT MEDICAL pracuje s elektrickou energií, doporučujeme bezalkoholový dezinfekční přípravek)

- Aplikace anestezie:

    - V případě malých lézí aplikujeme anestezii ve formě znecitlivujícího krému s minimálním obsahem 5% Lidocainu nebo Tetracainu (např: Emla krém nebo Lidocain emulgel)

    - Pro účinek krému vyčkáme minimálně 20 minut

    - Vhodné je užití okluze pro urychlení působení anestezie (na nanesený krém přiložíme neprodyšný kryt- igelit)

    - V případě lézí větších přistupujeme k aplikaci lokální anestezie injekční formou (Supracain 4%, Mesocain 1%, Lidocain apod.)

## POSTUP OŠETŘENÍ

- Nastavení zařízení JETT PLASMA LIFT MEDICAL

- K ošetření zvolíme zlatou hlavici, kterou nasadíme na zařízení

- Zapojíme přístroj do zásuvky, následně se na displeji rosvítí nápis “TAPE”

- Připojíme modrý kabel na elektrodu, kterou poté nalepíme pacientovi na kůži – vhodná je zadní strana paže, kde je případná iritace díky tlustší kůži mnohem menší

- Dle bezpečnostních pravidel, připojíme až nyní modrý kabel do přístroje a vyhneme se kontaktu nasazené hlavice s tělem pacienta a s nechráněnými částmi našeho těla

- Po zapojení obou kabelů a nalepení elektrody se na displeji rozsvítí znak “-0-“

- Příprava pacienta

- Zkontrolujeme pozici části těla s lézí a osvětlení, které by mělo být co nejkomfortnější pro pacienta i pro lékaře

- Opět vydezinfikujeme kůži bezalkoholovou dezinfekcí

- Před začátkem ošetření počkáme zhruba 1 minutu než dojde k odpaření dezinfekce

- Ošetření

- Nasadíme si sterilní rukavice

- Na zařízení nastavíme stupeň 6 – 8 (volba stupně závisí na našem subjektivním zvážení,pro lepší výsledky volíme stupeň 8, v případě senzitivního pacienta stupeň 6 nebo 7)

- Hrotem hlavice se přiblížíme ke kůži pacienta a jakmile se ocitneme 4 mm nad povrchem kůže, dojde k výboji

- Pokud vrchol hlavice zůstane ve správné výšce nad kůži, plazmový výboj bude kontinuální

- Odstranění provádíme tak, že podél celého průběhu cévky aplikujeme výboj bodově – body děláme ve vzdálenosti zhruba 3 mm od sebe

- Po skončení ošetření pečlivě dezinfikujeme celou ošetřenou oblast

- Odpojíme modrý kabel od přístroje a elektrodu odlepíme z pacientova těla

## POZÁKROKOVÁ LÉČBA

- Po zákroku kůži vyčistíme dezinfekcí a event. kryjeme náplastí (náplast se ponechává maximálně do večera), v žádném případě neaplikujeme běžnou korektivní kosmetiku

- Kůže se může umýt již večer po odstranění

- Ošetřená místa dezinfikujeme dvakrát denně po dobu 2-3 dní po zákroku

- Na kůži je také vhodné po dezinfekci a dalších 5-7 dní nanášet dvakrát denně speciální regenerační gel s obsahem kyseliny hyaluronové nad 1 % , určený pro poraněnou pokožku

- Po zaschnutí regeneračního gelu (cca 10 min) je možné na kůži nanést korektivní kosmetiku (make-up)

- Kůži chráníme před slunečním zářením používáním SPF 50+ krémů a nošením slunečních brýlí a pokrývky hlavy minimálně 7-10 dní po zákroku

- Po týdnu doporučujeme kontrolu u lékaře

VÝSLEDKY

Vzhled kůže po ošetření:

| 2 – 3 dny po ošetření | Stroupky (zřídka erytém, edém) |
| --- | --- |
| 4 dny po ošetření | Stroupky se začínají loupat (bez erytému, bez edému) |
| 5 – 8 dní po ošetření | Kůže je již bez stroupků, bez barevných změn, v této fázi už je možné aplikovat make-up, viditelná je rejuvenace Pro zhojení doporučujeme nanášet dvakrát denně po dobu 14 dní sérum LiftVital |

Pokud je ošetření provedeno správně dle instrukcí, žilka by měla být odstraněna ihned. Případně může na kůži zůstat zkarbonizovaná vrstva – stroupek, který se během několika dní odloučí.

Hojení probíhá zpravidla týden, výjimečně déle. Pokud byla odstraněná léze větších rozměrů, hojení může být prodlouženo až na 14 dní.

## PRO VÍCE INFORMACÍ A SHLÉDNUTÍ NÁZORNÝCH VIDEÍ NAVŠTIVTE, PROSÍM, NÁŠ YOUTUBE KANÁL

|  | www.youtube.com/jettplasmadevices |
| --- | --- |